# Mini-Project: Hệ Thống Điều Khiển Quạt Làm Mát Theo Nhiệt Độ

## 1. Mục tiêu

- Hiểu và triển khai thực tế các module AUTOSAR cơ bản (MCAL và IoHwAb). - Làm quen cách cấu hình, sử dụng các MCAL Driver: Port, Dio, Adc, Pwm. - Thiết kế và phát triển một module I/O Hardware Abstraction (IoHwAb). - Thực hành triển khai một hệ thống nhúng đơn giản: Điều khiển tốc độ quạt DC theo giá trị cảm biến nhiệt độ.

## 2. Mô tả chức năng yêu cầu

Hệ thống sử dụng vi điều khiển STM32F103C8T6 để:

- Đọc nhiệt độ môi trường từ một cảm biến nhiệt độ analog (ví dụ LM35 hoặc NTC).

- Điều chỉnh tốc độ quạt DC (12V) theo nhiệt độ đo được:

  - Dưới 30°C: quạt tắt.

  - Từ 30°C đến dưới 40°C: quạt chạy ở 50%.

  - Từ 40°C trở lên: quạt chạy ở 100%.

- LED hiển thị trạng thái: bật sáng khi quạt hoạt động, tắt khi quạt ngừng.

- Học viên viết mã nguồn ứng dụng (main.c) chỉ gọi trực tiếp vào API của IoHwAb, không thao tác trực tiếp với MCAL.

## 3. Danh sách linh kiện sử dụng

| Linh kiện | Chức năng |
| --- | --- |
| STM32F103C8T6 "Blue Pill" | Vi điều khiển chính |
| LM35DZ hoặc NTC10K | Đo nhiệt độ (ADC) |
| MOSFET IRLZ44N hoặc IRFZ44N | Điều khiển tốc độ quạt bằng PWM |
| Quạt DC 12V (80x80 mm hoặc tương tự) | Làm mát, được điều khiển bằng PWM |
| LED 5mm + điện trở 220Ω | Báo trạng thái quạt (On/Off) |
| Breadboard, Jumper wires | Lắp ráp và đấu nối mạch |

## 4. Yêu cầu về phần mềm (AUTOSAR Classic)

### 4.1 MCAL Drivers

Cần triển khai (hoặc sử dụng sẵn nếu có):

- Port Driver:

  - Cấu hình các chân GPIO:

    - PA0: Input Analog (ADC).

    - PA8: PWM Output (Timer1 Channel 1).

    - PC13: GPIO Output (LED status).

- ADC Driver:

  - ADC1 single-channel mode, sử dụng DMA hoặc Interrupt để lấy giá trị liên tục từ cảm biến.

- PWM Driver:

  - Timer1 Channel 1: Tần số PWM 10 kHz.

  - API điều chỉnh duty cycle.

- Dio Driver:

  - Điều khiển chân GPIO (LED bật/tắt).

### 4.2 Module IoHwAb

Viết riêng một module IoHwAb với các API công khai để Application sử dụng:

/* Hàm khởi tạo IoHwAb module */ Std_ReturnType IoHwAb_Init(void); /* Đọc nhiệt độ hiện tại (trả về giá trị nhiệt độ theo °C) */ Std_ReturnType IoHwAb_ReadTemperature(uint8 *temp); / Thiết lập tốc độ quạt (duty cycle %) */ Std_ReturnType IoHwAb_SetFanDuty(uint8 percent); /* Điều khiển trạng thái LED báo */ Std_ReturnType IoHwAb_SetLed(boolean state);

- Module IoHwAb chỉ được gọi xuống các MCAL Drivers (ADC, PWM, DIO, PORT).

- Không xử lý logic ứng dụng (như bật/tắt dựa vào nhiệt độ) trong IoHwAb.

## 5. Cấu trúc cây thư mục đề nghị

Project_FanControl_AUTOSAR │ ├── main.c ├── Makefile ├── README.md │ ├── IoHwAb /* ECU Abstraction Layer */ │ ├── IoHwAb.c /* Triển khai hàm gọi xuống MCAL */ │ └── IoHwAb.h │ ├── MCAL │ ├── Port │ │ ├── Port.c │ │ └── Port.h │ │ │ ├── Dio │ │ ├── Dio.c │ │ └── Dio.h │ │ │ ├── Adc │ │ ├── Adc.c │ │ └── Adc.h │ │ │ └── Pwm │ ├── Pwm.c │ └── Pwm.h │ ├── Config /* Configuration Files cho MCAL */ ├── Port_Cfg.c ├── Dio_Cfg.c ├── Adc_Cfg.c └── Pwm_Cfg.c

## 6. Các bước thực hiện đề nghị cho học viên

Bước 1: Thiết kế sơ đồ mạch

- Vẽ sơ đồ nguyên lý kết nối STM32 với các linh kiện (LM35/NTC, MOSFET, LED, Quạt).

Bước 2: Cấu hình Port Driver

- Định nghĩa các chân GPIO theo đúng yêu cầu chức năng (ADC, PWM, GPIO).

Bước 3: Triển khai ADC Driver

- Đọc giá trị từ ADC, đảm bảo trả về giá trị nhiệt độ hợp lý theo công thức chuyển đổi phù hợp.

Bước 4: Triển khai PWM Driver

- Xây dựng hàm API điều chỉnh duty cycle PWM phù hợp (0-100%).

Bước 5: Triển khai Dio Driver

- Điều khiển LED trạng thái đơn giản (On/Off).

Bước 6: Triển khai IoHwAb Module

- Viết module IoHwAb gọi xuống các MCAL Drivers, cung cấp các API thống nhất cho Application.

Bước 7: Viết chương trình ứng dụng

- Ở main.c, gọi IoHwAb API để đọc nhiệt độ và điều khiển quạt theo các ngưỡng yêu cầu, bật/tắt LED phù hợp trạng thái quạt.