# Hướng dẫn sử dụng API module ADC (MCAL) cho STM32F103 (SPL)

## 1. Adc_Init

Mục đích
 Khởi tạo toàn bộ ADC, chuẩn bị cho việc chuyển đổi.

Nguyên mẫu

void Adc_Init(const Adc_ConfigType* ConfigPtr);

Tham số

- ConfigPtr: Cấu hình tổng thể cho ADC.

Luồng hoạt động

- Đọc thông tin cấu hình, bật clock cho ADC và GPIO.

- Cấu hình mode, trigger, scan, số kênh, data align.

- Reset và hiệu chuẩn ADC.

Ví dụ thực tế
 Đo nhiệt độ nước chân PA0:

Adc_ConfigType config = { .Mode = ADC_Mode_Independent, .ScanConvMode = DISABLE, .ContinuousConvMode = DISABLE, .ExternalTrigConv = NONE, .DataAlign = RIGHT, .NbrOfChannel = 1 }; Adc_Init(&config);

Lưu ý

- Luôn calibration sau khi khởi tạo.

## 2. Adc_SetupResultBuffer

Mục đích
 Chỉ định buffer lưu kết quả ADC cho 1 group.

Nguyên mẫu

void Adc_SetupResultBuffer(Adc_GroupType Group, Adc_ValueGroupType* DataBufferPtr);

Tham số

- Group: Số hiệu group.

- DataBufferPtr: Con trỏ buffer kết quả.

Luồng hoạt động

- Khai báo buffer.

- Gán buffer vào group, kết quả sẽ lưu vào đây khi chuyển đổi.

Ví dụ thực tế
 Đo 3 cell pin:

uint16 battery_cell_voltage[3]; Adc_SetupResultBuffer(CELL_GROUP, battery_cell_voltage);

## 3. Adc_DeInit

Mục đích
 Trả ADC về trạng thái mặc định, tắt clock, clear config.

Nguyên mẫu

void Adc_DeInit(void);

Tham số

- Không có.

Luồng hoạt động

- Disable ADC, trả thanh ghi về default.

- Ngắt clock ADC nếu cần tiết kiệm năng lượng.

Ví dụ thực tế
 Tắt ADC trước khi sleep:

Adc_DeInit();

Lưu ý

- SPL: ADC_DeInit(ADCx).

## 4. Adc_StartGroupConversion

Mục đích
 Bắt đầu chuyển đổi một group (có thể là nhiều kênh).

Nguyên mẫu

void Adc_StartGroupConversion(Adc_GroupType Group);

Tham số

- Group: Số hiệu group.

Luồng hoạt động

- Cấu hình rank channel.

- Trigger chuyển đổi (software/hardware).

Ví dụ thực tế
 User bấm “Scan” để đo đồng thời 3 sensor:

Adc_StartGroupConversion(SENSOR_GROUP);

## 5. Adc_StopGroupConversion

Mục đích
 Dừng chuyển đổi đang chạy của group.

Nguyên mẫu

void Adc_StopGroupConversion(Adc_GroupType Group);

Tham số

- Group: Số hiệu group.

Luồng hoạt động

- Disable ADC hoặc HW trigger.

Ví dụ thực tế
 Dừng đọc khi phát hiện lỗi:

if (isOverCurrent()) { Adc_StopGroupConversion(MOTOR_GROUP); }

## 6. Adc_ReadGroup

Mục đích
 Đọc kết quả chuyển đổi của group.

Nguyên mẫu

Adc_StatusType Adc_ReadGroup(Adc_GroupType Group, Adc_ValueGroupType* DataBufferPtr);

Tham số

- Group: Số hiệu group.

- DataBufferPtr: Con trỏ buffer nhận kết quả.

Luồng hoạt động

- Kiểm tra trạng thái, đọc từng giá trị channel, lưu vào buffer.

Ví dụ thực tế
 Sau khi đo 3 sensor:

uint16 sensor_result[3]; if (Adc_ReadGroup(SENSOR_GROUP, sensor_result) == ADC_STATUS_STREAM_COMPLETED) { // sensor_result[0]: nhiệt độ, ... }

## 7. Adc_EnableHardwareTrigger

Mục đích
 Bật trigger ngoài (timer/PWM) cho group.

Nguyên mẫu

void Adc_EnableHardwareTrigger(Adc_GroupType Group);

Tham số

- Group: Số hiệu group.

Luồng hoạt động

- Cấu hình ADC nhận trigger từ timer/PWM.

Ví dụ thực tế
 Lấy mẫu ADC đồng bộ theo PWM:

Adc_EnableHardwareTrigger(MOTOR_PID_GROUP);

## 8. Adc_DisableHardwareTrigger

Mục đích
 Tắt HW trigger, chuyển về software trigger.

Nguyên mẫu

void Adc_DisableHardwareTrigger(Adc_GroupType Group);

Tham số

- Group: Số hiệu group.

Luồng hoạt động

- Cấu hình lại ADC chỉ nhận trigger bằng phần mềm.

Ví dụ thực tế
 Dừng log tự động khi đủ mẫu:

Adc_DisableHardwareTrigger(DATA_LOGGER_GROUP);

## 9. Adc_EnableGroupNotification

Mục đích
 Bật callback khi xong chuyển đổi group.

Nguyên mẫu

void Adc_EnableGroupNotification(Adc_GroupType Group);

Tham số

- Group: Số hiệu group.

Luồng hoạt động

- Enable interrupt, callback được gọi khi xong.

Ví dụ thực tế
 Ghi log tự động khi xong 1 batch mẫu:

Adc_EnableGroupNotification(DATA_LOGGER_GROUP);

## 10. Adc_DisableGroupNotification

Mục đích
 Tắt callback, chỉ polling kết quả.

Nguyên mẫu

void Adc_DisableGroupNotification(Adc_GroupType Group);

Tham số

- Group: Số hiệu group.

Luồng hoạt động

- Disable interrupt EOC.

Ví dụ thực tế
 Dừng ghi log khi không cần thiết:

Adc_DisableGroupNotification(DATA_LOGGER_GROUP);

## 11. Adc_GetGroupStatus

Mục đích
 Lấy trạng thái chuyển đổi group.

Nguyên mẫu

Adc_StatusType Adc_GetGroupStatus(Adc_GroupType Group);

Tham số

- Group: Số hiệu group.

Luồng hoạt động

- Đọc cờ trạng thái chuyển đổi (EOC).

Ví dụ thực tế
 Kiểm tra xem đã có dữ liệu mới chưa:

if (Adc_GetGroupStatus(BATT_GROUP) == ADC_STATUS_STREAM_COMPLETED) { // Xử lý tiếp... }

## 12. Adc_GetStreamLastPointer

Mục đích
 Trả về con trỏ đến vị trí kết quả mới nhất của buffer (khi dùng streaming/DMA).

Nguyên mẫu

Adc_ValueGroupType* Adc_GetStreamLastPointer(Adc_GroupType Group);

Tham số

- Group: Số hiệu group.

Luồng hoạt động

- Tính toán vị trí mẫu ADC cuối cùng vừa lưu trong buffer (DMA/circular).

Ví dụ thực tế
 Xử lý batch mẫu mới nhất:

Adc_ValueGroupType* last = Adc_GetStreamLastPointer(DATA_LOGGER_GROUP); processBatch(last, BATCH_SIZE);

## 13. Adc_GetVersionInfo

Mục đích
 Lấy thông tin version của driver ADC.

Nguyên mẫu

void Adc_GetVersionInfo(Std_VersionInfoType* versioninfo);

Tham số

- versioninfo: struct chứa version.

Luồng hoạt động

- Ghi version hiện tại của driver vào struct.

Ví dụ thực tế
 Kiểm tra version khi khởi động:

Std_VersionInfoType info; Adc_GetVersionInfo(&info); // info.sw_major_version, ...

## 14. Adc_SetPowerState

Mục đích
 Chuyển ADC sang trạng thái năng lượng mới (RUN/SLEEP).

Nguyên mẫu

Std_ReturnType Adc_SetPowerState(Adc_PowerStateType PowerState, Adc_PowerStateRequestResultType* Result);

Tham số

- PowerState: trạng thái mới (RUN/SLEEP).

- Result: kết quả chuyển trạng thái.

Luồng hoạt động

- Chuyển trạng thái nguồn ADC nếu hợp lệ, trả về kết quả.

Ví dụ thực tế
 Tắt ADC khi hệ thống sleep:

Adc_PowerStateRequestResultType result; Adc_SetPowerState(ADC_SLEEP, &result);

## 15. Adc_GetCurrentPowerState

Mục đích
 Lấy trạng thái năng lượng hiện tại của ADC.

Nguyên mẫu

Std_ReturnType Adc_GetCurrentPowerState(Adc_PowerStateType* PowerState);

Tham số

- PowerState: struct nhận trạng thái hiện tại.

Luồng hoạt động

- Đọc trạng thái năng lượng hiện tại (RUN/SLEEP).

Ví dụ thực tế
 Kiểm tra trạng thái ADC:

Adc_PowerStateType state; Adc_GetCurrentPowerState(&state);

## 16. Adc_GetTargetPowerState

Mục đích
 Lấy trạng thái năng lượng mà ADC đang hướng tới.

Nguyên mẫu

Std_ReturnType Adc_GetTargetPowerState(Adc_PowerStateType* PowerState);

Tham số

- PowerState: struct nhận trạng thái target.

Luồng hoạt động

- Đọc trạng thái target đã yêu cầu nhưng chưa chuyển xong.

Ví dụ thực tế
 Kiểm tra khi vừa yêu cầu sleep:

Adc_PowerStateType target_state; Adc_GetTargetPowerState(&target_state);

## 17. Adc_PreparePowerState

Mục đích
 Chuẩn bị chuyển trạng thái năng lượng (hoàn tất chuyển đổi, lưu trạng thái).

Nguyên mẫu

Std_ReturnType Adc_PreparePowerState(Adc_PowerStateType PowerState);

Tham số

- PowerState: trạng thái cần chuẩn bị.

Luồng hoạt động

- Hoàn thành các tác vụ còn lại.

- Sẵn sàng chuyển sang trạng thái mới.

Ví dụ thực tế
 Dừng ADC trước khi hệ thống sleep:

Adc_PreparePowerState(ADC_SLEEP);

### Bảng Mapping Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản

| Tên AUTOSAR | Kiểu dữ liệu SPL/C | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Adc_ConfigType | struct ADC_InitTypeDef | Tổng cấu hình |
| Adc_ChannelType | uint8 / enum | Số hiệu channel |
| Adc_GroupType | uint8 / enum | Nhóm channel |
| Adc_ValueGroupType | uint16 buffer[] | Buffer kết quả |
| Adc_PowerStateType | enum | RUN/SLEEP |
| Adc_PowerStateRequestResultType | enum | OK/NOT_OK |
| Adc_StatusType | enum/uint8 | IDLE/BUSY/COMPLETE |
| Adc_TriggerSourceType | enum | SW/HW trigger |
| Std_VersionInfoType | struct | major/minor/patch |

## Khuyến nghị lập trình thực tế cho ADC STM32 (SPL, chuẩn AUTOSAR)

### 1. Tách riêng file mapping Adc_ChannelId, Adc_GroupId, buffer

- Nên định nghĩa rõ ràng bảng mapping các channel (Adc_ChannelType) và group (Adc_GroupType) trong file riêng (Adc_Cfg.h).
Dễ tra cứu, bảo trì.

  - Chuẩn hóa với mọi project.

  - Giúp phân biệt rõ đâu là channel vật lý, đâu là ID logic theo yêu cầu phần mềm/AUTOSAR.

// Adc_Cfg.h #define ADC_CHANNEL_TEMP 0u // PA0 #define ADC_CHANNEL_PRESS 1u // PA1 #define ADC_CHANNEL_HUMID 2u // PA2 #define ADC_GROUP_ENV 0u // Nhóm đo môi trường (temp, press, humid)

### 2. Luôn gọi Adc_Init và setup buffer trước khi chuyển đổi

- Không tự ý thao tác thanh ghi ADC trước khi gọi hàm init (Adc_Init) và setup buffer (Adc_SetupResultBuffer).

- Nếu có nhiều group, mỗi group nên có buffer riêng.

### 3. Đặt cấu hình thời gian lấy mẫu phù hợp với từng sensor

- Mỗi cảm biến nên có sampling time tối ưu – trở kháng càng cao, thời gian càng lớn (71/239 cycles).

  - Đo nhiệt độ/NTC: sample time lớn.

  - Đo dòng/opamp: sample time nhỏ.

- Tránh sai số lớn hoặc mất tín hiệu khi cấu hình không phù hợp.

### 4. Sử dụng scan mode, DMA khi cần đọc nhiều kênh hoặc tốc độ cao

- Nếu chỉ cần lấy một giá trị – dùng chế độ single. Nếu cần lấy liên tục, tốc độ cao, nhiều kênh – luôn dùng scan mode và DMA.

  - Tiết kiệm CPU, đồng bộ dữ liệu, ít bug.

### 5. Luôn thực hiện calibration khi khởi động lại

- Bỏ qua calibration sẽ gây sai số ngẫu nhiên (lệch offset ADC).

- Bắt buộc calibration lại sau mỗi lần reset.

### 6. Sử dụng notification (interrupt) hoặc polling tùy ứng dụng

- Nếu ứng dụng cần xử lý real-time, hãy enable interrupt (notification), không nên polling trong main loop.

- Ứng dụng không yêu cầu tốc độ cao, đơn giản hóa thì polling cho dễ debug.

### 7. Khi dùng nhiều group, cần quản lý trạng thái group (IDLE/BUSY/COMPLETE)

- Nên định nghĩa enum trạng thái cho từng group.

- Tránh đọc nhầm buffer cũ hoặc ghi đè lên buffer chưa đọc.

### Ví dụ tổng hợp thực tế

Đo đồng thời nhiệt độ, áp suất, độ ẩm môi trường, buffer 3 giá trị, scan mode + polling kết quả. Khi có giá trị mới, xuất ra UART.

// File mapping #define ADC_CHANNEL_TEMP 0u // PA0 #define ADC_CHANNEL_PRESS 1u // PA1 #define ADC_CHANNEL_HUMID 2u // PA2 #define ADC_GROUP_ENV 0u // group gồm 3 channel uint16 env_buffer[3]; void app_adc_init(void) { // Cấu hình ADC scan 3 kênh, single mode, sampling time phù hợp Adc_Init(&adc_config_env); Adc_SetupResultBuffer(ADC_GROUP_ENV, env_buffer); } void app_adc_read(void) { Adc_StartGroupConversion(ADC_GROUP_ENV); while (Adc_GetGroupStatus(ADC_GROUP_ENV) != ADC_STATUS_STREAM_COMPLETED); // Lúc này env_buffer[0]: nhiệt độ, [1]: áp suất, [2]: độ ẩm uart_printf("Temp: %d, Press: %d, Humid: %d\r\n", env_buffer[0], env_buffer[1], env_buffer[2]); }