# [Tài liệu] Hướng dẫn sử dụng API module DIO (MCAL) cho STM32F103 (SPL)

## 1. Dio_ReadChannel

### Mục đích

Đọc trạng thái logic (HIGH/LOW) của một kênh DIO (GPIO pin). Được dùng khi cần kiểm tra trạng thái các input như nút nhấn, cảm biến, hoặc feedback trên output.

### Nguyên mẫu

Dio_LevelType Dio_ReadChannel(Dio_ChannelType ChannelId);

### Tham số

- ChannelId: Số hiệu của kênh DIO (được mapping trước, ví dụ: DIO_CHANNEL_PA0).

### Trả về

- STD_HIGH (1): Nếu chân ở mức cao.

- STD_LOW (0): Nếu chân ở mức thấp.

### Luồng hoạt động

- Người dùng truyền vào ChannelId.

- API tra cứu thông tin mapping để xác định Port, Pin.

- Đọc trạng thái vật lý chân GPIO bằng SPL (ví dụ: GPIO_ReadInputDataBit).

- Trả về STD_HIGH/STD_LOW.

### Ví dụ thực tế

Giả sử nút nhấn đấu vào PA0:

if (Dio_ReadChannel(DIO_CHANNEL_PA0) == STD_HIGH) { // Nút đang được nhấn}

### Lưu ý

- Dùng cho cả chân input và output.

- Kết quả luôn là trạng thái thực tế của chân (nếu là output: đọc lại trạng thái vật lý).

## 2. Dio_WriteChannel

### Mục đích

Đặt mức logic (HIGH/LOW) cho một chân DIO (GPIO pin). Dùng điều khiển LED, relay, hoặc xuất tín hiệu điều khiển.

### Nguyên mẫu

void Dio_WriteChannel(Dio_ChannelType ChannelId, Dio_LevelType Level);

### Tham số

- ChannelId: Số hiệu kênh.

- Level: STD_HIGH hoặc STD_LOW.

### Luồng hoạt động

- API xác định Port, Pin từ ChannelId.

- Nếu chân này đã được PORT driver cấu hình là output, ghi giá trị tương ứng ra GPIO (SPL: GPIO_SetBits/GPIO_ResetBits).

- Nếu là input, không có tác động vật lý.

### Ví dụ thực tế

Điều khiển bật/tắt LED nối PB1:

Dio_WriteChannel(DIO_CHANNEL_PB1, STD_HIGH); // Bật LED Dio_WriteChannel(DIO_CHANNEL_PB1, STD_LOW); // Tắt LED

### Lưu ý

- Nếu ChannelId trỏ tới chân input, hàm này không tác động gì lên mức vật lý của chân.

## 3. Dio_ReadPort

### Mục đích

Đọc toàn bộ trạng thái các chân của một port (GPIOA, GPIOB...).

### Nguyên mẫu

Dio_PortLevelType Dio_ReadPort(Dio_PortType PortId);

### Tham số

- PortId: Số hiệu port (GPIOA=0, GPIOB=1...).

### Trả về

- Bitmask 16 bit trạng thái toàn bộ port.

### Luồng hoạt động

- API xác định port vật lý từ PortId.

- Đọc toàn bộ giá trị Input Data Register (SPL: GPIO_ReadInputData).

- Trả về giá trị đã đọc (các bit không định nghĩa sẽ là 0).

### Ví dụ thực tế

Đọc các nút nhấn trên toàn port A:

uint16_t portVal = Dio_ReadPort(DIO_PORT_GPIOA); if (portVal & (1 << 3)) { // PA3 ở mức cao }

### Lưu ý

- Có thể dùng cho cả input và output.

- Nếu port chỉ có 8 bit, các bit còn lại bằng 0.

## 4. Dial Write Port

### Mục đích

Đặt đồng thời trạng thái nhiều chân của một port (toàn bộ 16 chân).

### Nguyên mẫu

void Dio_WritePort(Dio_PortType PortId, Dio_PortLevelType Level);

### Tham số

- PortId: Số hiệu port.

- Level: Bitmask các giá trị cần xuất.

### Luồng hoạt động

- Xác định port vật lý.

- Ghi giá trị Level vào Output Data Register (SPL: GPIO_Write(GPIOx, Level)).

- Chỉ những chân được PORT driver cấu hình là output mới bị tác động.

### Ví dụ thực tế

Xuất 0x003C lên 4 LED đấu từ PA2-PA5:

Dio_WritePort(DIO_PORT_GPIOA, 0x003C);

### Lưu ý

- Các chân input sẽ giữ nguyên.

- Dùng để điều khiển nhanh nhiều thiết bị cùng lúc (LED bar, bus dữ liệu...).

## 5. Dio_ReadChannelGroup

### Mục đích

Đọc đồng thời trạng thái một nhóm các chân liên tiếp thuộc cùng một port.

### Nguyên mẫu

Dio_PortLevelType Dio_ReadChannelGroup(const Dio_ChannelGroupType* ChannelGroupIdPtr);

### Tham số

- ChannelGroupIdPtr: struct mô tả nhóm (mask, offset, port).

### Trả về

- Giá trị nhóm (đã dịch LSB).

### Luồng hoạt động

- Đọc toàn port (GPIO_ReadInputData).

- Áp mask để lấy các bit thuộc nhóm.

- Dịch phải offset về LSB.

- Trả về giá trị nhóm.

### Ví dụ thực tế

Đọc bus 4 bit trên PB4–PB7:

Dio_ChannelGroupType dataBus = { .mask = 0x00F0, .offset = 4, .port = DIO_PORT_GPIOB }; uint8_t value = Dio_ReadChannelGroup(&dataBus);

### Lưu ý

- Dùng cho các ứng dụng bus, input keypad, group sensor, v.v.

## 6. Dio_WriteChannelGroup

### Mục đích

Ghi đồng thời giá trị ra một nhóm các chân liên tiếp trên cùng một port.

### Nguyên mẫu

void Dio_WriteChannelGroup(const Dio_ChannelGroupType* ChannelGroupIdPtr, Dio_PortLevelType Level);

### Tham số

- ChannelGroupIdPtr: struct mô tả nhóm.

- Level: Giá trị nhóm (tối đa bằng số bit của mask).

### Luồng hoạt động

- Đọc trạng thái toàn port.

- Xóa các bit thuộc mask, chèn Level đã dịch offset.

- Ghi lại giá trị mới lên port.

### Ví dụ thực tế

Xuất dữ liệu ra 4 LED trên PA2-PA5:

Dio_ChannelGroupType ledGroup = { .mask = 0x003C, .offset = 2, .port = DIO_PORT_GPIOA }; Dio_WriteChannelGroup(&ledGroup, 0b1010);

### Lưu ý

- Đảm bảo mask là các bit liên tiếp.

- Input channel sẽ không bị ảnh hưởng.

## 7. Dio_GetVersionInfo (nếu bật qua config)

### Mục đích

Trả về thông tin version của module DIO, dùng cho kiểm thử, logging, quản lý version phần mềm.

### Nguyên mẫu

void Dio_GetVersionInfo(Std_VersionInfoType* VersionInfo);

### Tham số

- VersionInfo: con trỏ struct để chứa version.

### Luồng hoạt động

- Gán các trường versionID, sw_major, sw_minor, sw_patch vào struct.

### Ví dụ thực tế

Std_VersionInfoType info; Dio_GetVersionInfo(&info); printf("DIO v%d.%d.%d\n", info.sw_major_version, info.sw_minor_version, info.sw_patch_version);

### Lưu ý

- Được dùng khi hệ thống cần check version các module BSW.

## 8. Dio_FlipChannel (nếu bật qua config)

### Mục đích

Đảo trạng thái logic (toggle) của 1 chân output (0->1, 1->0).

### Nguyên mẫu

Dio_LevelType Dio_FlipChannel(Dio_ChannelType ChannelId);

### Tham số

- ChannelId: Số hiệu kênh.

### Trả về

- Trạng thái mới sau khi đảo.

### Luồng hoạt động

- Đọc trạng thái hiện tại của chân.

- Nếu là output, đảo trạng thái, ghi lại giá trị mới.

- Trả về giá trị mới.

- Nếu là input, không tác động vật lý, trả về trạng thái đang đọc.

### Ví dụ thực tế

Nhấp nháy LED mỗi khi có timer interrupt:

void TIM2_IRQHandler(void) { Dio_FlipChannel(DIO_CHANNEL_PC13); }

### Lưu ý

- Chỉ có tác động với chân output.

## 9. Dio_MaskedWritePort (nếu bật qua config)

### Mục đích

Chỉ thay đổi trạng thái một số chân được chỉ định trong mask, giữ nguyên trạng thái các chân còn lại của port.

### Nguyên mẫu

void Dio_MaskedWritePort(Dio_PortType PortId, Dio_PortLevelType Level, Dio_PortLevelType Mask);

### Tham số

- PortId: Số hiệu port.

- Level: Giá trị muốn xuất.

- Mask: Bit mask xác định chân nào sẽ thay đổi.

### Luồng hoạt động

- Đọc trạng thái toàn port hiện tại.

- Xóa các bit được mask, chèn giá trị Level mới (Level & Mask).

- Ghi lại toàn port.

### Ví dụ thực tế

Chỉ xuất dữ liệu lên PB2, PB3 (không ảnh hưởng PB0, PB1, ...):

Dio_MaskedWritePort(DIO_PORT_GPIOB, 0x000C, 0x000C);

(0x000C = 0b00001100: chỉ cập nhật PB2, PB3)

### Lưu ý

- An toàn khi nhiều thiết bị chia sẻ cùng port.

## Sơ đồ tổng quan lựa chọn API

| Mục đích | API nên dùng |
| --- | --- |
| Đọc trạng thái 1 chân | Dio_ReadChannel |
| Đọc trạng thái nhiều chân rời | Gọi nhiều lần Dio_ReadChannel |
| Đọc nhiều chân liên tiếp | Dio_ReadChannelGroup |
| Đọc cả port | Dio_ReadPort |
| Ghi trạng thái 1 chân | Dio_WriteChannel |
| Ghi nhiều chân liên tiếp | Dio_WriteChannelGroup |
| Ghi cả port | Dio_WritePort |
| Đảo trạng thái 1 chân | Dio_FlipChannel |
| Ghi chỉ 1 số chân bất kỳ trong port | Dio_MaskedWritePort |
| Lấy version DIO | Dio_GetVersionInfo |

## Khuyến nghị lập trình thực tế cho STM32 (SPL)

- Tạo file mapping ChannelId, PortId (cấu hình cứng).

- Luôn gọi Port driver trước khi sử dụng DIO.(học ở bài 2)

- Không thay đổi direction (input/output) qua DIO – chỉ Port driver mới có quyền này.

- Chỉ sử dụng các chân đã được cấu hình đúng chức năng digital.

- Chỉ sử dụng ChannelGroup khi cần hiệu năng xử lý nhiều bit liền kề (bus, keypad...).

## Ví dụ tổng hợp

Đọc trạng thái 8 nút nhấn đấu vào PB0-PB7 và bật 8 LED tương ứng nối từ PA0-PA7:

Dio_ChannelGroupType buttons = { .mask = 0x00FF, .offset = 0, .port = DIO_PORT_GPIOB }; Dio_ChannelGroupType leds = { .mask = 0x00FF, .offset = 0, .port = DIO_PORT_GPIOA }; while (1) { uint8_t button_state = Dio_ReadChannelGroup(&buttons); Dio_WriteChannelGroup(&leds, button_state); // Ấn nút nào sáng LED đó }