Hướng dẫn sử dụng API module PORT (MCAL) cho STM32F103 (SPL)

1. Port_Init

Mục đích
 Khởi tạo toàn bộ cấu hình Port/Pin, sẵn sàng cho DIO và các driver ngoại vi.

Nguyên mẫu

void Port_Init(const Port_ConfigType* ConfigPtr);

Tham số

- ConfigPtr: Cấu hình tổng thể cho PORT (danh sách pin, hướng, mức khởi tạo, mode, quyền đổi runtime…).

Luồng hoạt động

- Bật clock cho các Port liên quan (GPIOA/B/C…).

- Ghi mức mặc định (output latch) trước khi chuyển pin sang OUTPUT để tránh glitch.

- Cấu hình hướng (IN/OUT), mức khởi tạo, mode (GPIO/AF/Analog…), pull‑up/down nếu cần.

- Khoá/ghi lại các cờ changeable cho từng pin (cho phép đổi Direction/Mode ở runtime hay không).

Ví dụ thực tế
 Thiết lập PA0 làm OUTPUT mức HIGH ngay khi khởi tạo:

Port_ConfigType cfg = { /* map: PA0 → OUTPUT, level=HIGH, mode=DIO */ }; Port_Init(&cfg);

Lưu ý

- Port_Init phải chạy trước khi dùng DIO, ADC, PWM,.. chỉ khởi tạo pin đã khai báo.

2. Port_SetPinDirection

Mục đích
 Đổi hướng của 1 pin (IN/OUT) trong runtime (nếu pin cho phép đổi).

Nguyên mẫu

void Port_SetPinDirection(Port_PinType Pin, Port_PinDirectionType Direction);

Tham số

- Pin: Mã pin logic (ví dụ PORT_PIN_PA0).

- Direction: PORT_PIN_IN hoặc PORT_PIN_OUT.

Luồng hoạt động

- Kiểm tra pin hợp lệ và được phép đổi hướng.

- Ghi hướng mới; không làm thay đổi output latch hiện tại (nếu MCU có latch).

Ví dụ thực tế
 Chuyển PB1 từ input sang output để điều khiển LED:

Port_SetPinDirection(PORT_PIN_PB1, PORT_PIN_OUT);

Lưu ý

- API chỉ khả dụng nếu bật trong cấu hình (ví dụ PortSetPinDirectionApi = TRUE).

3. Port_RefreshPortDirection

Mục đích
 Khôi phục hướng của tất cả các pin về đúng cấu hình tĩnh, trừ các pin được đánh dấu changeable.

Nguyên mẫu

void Port_RefreshPortDirection(void);

Tham số

- Không có.

Luồng hoạt động

- Duyệt toàn bộ pin; áp lại Direction đúng như cấu hình ban đầu cho các pin không changeable.

- Bỏ qua pin được phép đổi hướng runtime.

Ví dụ thực tế
 Sau khi một task thay đổi hướng tạm thời, gọi để đưa hệ thống về baseline:

Port_RefreshPortDirection();

Lưu ý

- Hữu ích trong chế độ an toàn/chống lỗi cấu hình tạm thời.

4. Port_SetPinMode

Mục đích
 Đổi mode của 1 pin (DIO/ADC/SPI/PWM/USART/… ) trong runtime (nếu pin cho phép đổi mode).

Nguyên mẫu

void Port_SetPinMode(Port_PinType Pin, Port_PinModeType Mode);

Tham số

- Pin: Mã pin logic.

- Mode: Mode mới (tên mode phụ thuộc cấu hình MCU của bạn).

Luồng hoạt động

- Kiểm tra pin hợp lệ và được phép đổi mode (flag changeable).

- Ghi mode mới; cấu hình lại các bit liên quan (CNF/MODE hoặc cấu trúc SPL tương ứng).

- Đảm bảo thao tác atomic (tránh đụng độ với ISR/thread khác).

Ví dụ thực tế
 Đổi PA2 sang AF USART2_TX:

Port_SetPinMode(PORT_PIN_PA2, PORT_PIN_MODE_USART2_TX);

Lưu ý

- API chỉ khả dụng nếu bật (PortSetPinModeApi = TRUE).

- Danh mục mode/mapping cụ thể do cấu hình quyết định.

5. Port_GetVersionInfo

Mục đích
 Lấy thông tin version của module PORT.

Nguyên mẫu

void Port_GetVersionInfo(Std_VersionInfoType* versioninfo);

Tham số

- versioninfo: con trỏ nhận version (major/minor/patch).

Luồng hoạt động

- Kiểm tra versioninfo != NULL (nếu bật DET).

- Ghi version hiện tại vào struct.

Ví dụ thực tế

Std_VersionInfoType vi; Port_GetVersionInfo(&vi);

Bảng Mapping Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản

| Tên AUTOSAR | Kiểu dữ liệu SPL/C | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Port_ConfigType | struct cấu hình Port/Pin | Tổng cấu hình module |
| Port_PinType | uint8/uint16/uint32 | Mã pin logic → (Port, Pin) |
| Port_PinDirectionType | enum { PORT_PIN_IN, PORT_PIN_OUT } | Hướng pin |
| Port_PinModeType | uint8/16/32 (implementation‑specific) | Các mode: DIO/ADC/SPI/PWM/USART/… |
| Std_VersionInfoType | struct { major, minor, patch } | Thông tin version |

Khuyến nghị lập trình thực tế (STM32F103/SPL, theo tinh thần AUTOSAR)

- Chuẩn hoá mapping trong Port_Cfg.h/.c
 Định nghĩa rõ: PinID → GPIOx, Pin_y, Mode, Direction, Level, Changeable flags. Đồng bộ với DIO/IOHWAB.

- Thiết lập mức mặc định trước khi OUT
 Khi init: đặt BSRR/ODR (mức mặc định) rồi mới chuyển sang OUTPUT để tránh glitch.

- Atomic access
 Dùng thao tác BSRR (set/reset riêng biệt) hoặc bảo vệ vùng ghi để tránh xung đột.

- Giữ PORT thuần cấu hình
 Không “đảo mức” hay xử lý logic tại PORT; các biến đổi logic để ở lớp trên (DIO/IOHWAB).

- Phân quyền changeable đúng mức
 Chỉ bật changeable cho pin thật sự cần đổi ở runtime; còn lại cố định để an toàn.

Ví dụ tổng hợp

- Khởi tạo nhóm pin:

// PA0: Output HIGH; PB1: Input Pull‑up; PC13: Output LOW Port_Init(&portCfg_default); // cấu hình đã chuẩn bị trong Port_Cfg.c

- Đổi hướng pin khi vào Low‑Power:

Port_SetPinDirection(PORT_PIN_PA0, PORT_PIN_IN); // thả LED về input Port_RefreshPortDirection(); // các pin fixed quay lại baseline

- Đổi mode pin cho ngoại vi:

// PA9: DIO → USART1_TX (AF) Port_SetPinMode(PORT_PIN_PA9, PORT_PIN_MODE_USART1_TX);