Hướng dẫn sử dụng API module PWM (MCAL) cho STM32F103 (SPL)

1. Pwm_Init

Mục đích
 Khởi tạo toàn bộ PWM (Timer + GPIO), sẵn sàng phát xung.

Nguyên mẫu

void Pwm_Init(const Pwm_ConfigType* ConfigPtr);

Tham số

- ConfigPtr: Cấu hình tổng thể cho PWM (kênh, tần số, duty mặc định, cực tính, idle state...).

Luồng hoạt động

- Đọc thông tin cấu hình, bật clock cho TIMx và GPIO.

- Cấu hình chân TIMx_CHy ở chế độ AF Push‑Pull.

- Thiết lập PSC/ARR (tần số), chọn PWM mode (PWM1/PWM2), bật preload ARR/CCR.

- Ghi duty mặc định (CCR), bật counter; với TIM1 cần MOE (BDTR) nếu dùng CHxN.

Ví dụ thực tế
 LED mờ dần chân PA1 (TIM2_CH2), 1 kHz, duty 50% khi khởi tạo:

Pwm_ConfigType cfg = { /* map TIM2_CH2→PA1, freq=1000 Hz, duty16=0x4000, polarity=HIGH */ }; Pwm_Init(&cfg);

Lưu ý

- Bật preload để tránh glitch khi cập nhật.

2. Pwm_DeInit

Mục đích
 Trả PWM về trạng thái mặc định, đưa chân về Idle, tắt clock nếu cần.

Nguyên mẫu

void Pwm_DeInit(void);

Tham số

- Không có.

Luồng hoạt động

- Disable TIMx, tắt OC output, xoá cấu hình tạm.

- Ngắt clock TIMx nếu cần tiết kiệm năng lượng.

Ví dụ thực tế
 Tắt PWM trước khi sleep:

Pwm_DeInit();

Lưu ý

- Với SPL có thể dùng TIM_DeInit(TIMx) nếu dự án yêu cầu.

3. Pwm_SetDutyCycle

Mục đích
 Thay đổi duty của một kênh PWM đang chạy.

Nguyên mẫu

void Pwm_SetDutyCycle(Pwm_ChannelType Channel, Pwm_DutyCycleType Duty16);

Tham số

- Channel: Số hiệu kênh PWM.

- Duty16: Duty tỷ lệ 0x0000→0% … 0x8000→100%.

Luồng hoạt động

- Tính CCR = (ARR * Duty16) >> 15 (non‑inverting, edge‑aligned).

- Ghi CCR (đã bật preload) để cập nhật ở cuối chu kỳ nếu cấu hình.

- 0x0000/0x8000: ép mức tương ứng theo polarity.

Ví dụ thực tế
 Quét sáng LED 0→100% mỗi 1 ms:

for (uint16_t d = 0; d <= 0x8000; d += 0x0100) { Pwm_SetDutyCycle(PWM_CH_LED, d); delay_ms(1); }

Lưu ý

- Luôn bật preload ARR/CCR để tránh xung sai khi đổi nhanh.

4. Pwm_SetPeriodAndDuty

Mục đích
 Thay đổi period (tần số) và duty đồng thời, không glitch.

Nguyên mẫu

void Pwm_SetPeriodAndDuty(Pwm_ChannelType Channel, Pwm_PeriodType PeriodTicks, Pwm_DutyCycleType Duty16);

Tham số

- Channel: Kênh PWM (VARIABLE_PERIOD).

- PeriodTicks: Số tick cho ARR.

- Duty16: Duty 0x0000..0x8000.

Luồng hoạt động

- Ghi ARR = PeriodTicks; tính CCR từ Duty16; cập nhật đồng bộ (preload + UEV).

- PeriodTicks == 0 → đầu ra về Idle.

Ví dụ thực tế
 Điều khiển servo 50 Hz (period≈20 ms), xung 1.5 ms (~7.5%):

Pwm_SetPeriodAndDuty(PWM_CH_SERVO, ticks_20ms, duty16_from_us(1500));

Lưu ý

- Chỉ hợp lệ với kênh VARIABLE_PERIOD.

5. Pwm_SetOutputToIdle

Mục đích
 Đặt ngay mức chân PWM về Idle State.

Nguyên mẫu

void Pwm_SetOutputToIdle(Pwm_ChannelType Channel);

Tham số

- Channel: Kênh PWM.

Luồng hoạt động

- Tạm dừng OC output hoặc ép mức ra theo Idle.

Ví dụ thực tế
 Ngắt PWM motor khi phát hiện lỗi:

Pwm_SetOutputToIdle(PWM_CH_MOTOR);

Lưu ý

- Chạy lại: fixed‑period dùng Pwm_SetDutyCycle, variable‑period dùng Pwm_SetPeriodAndDuty.

6. Pwm_GetOutputState

Mục đích
 Đọc trạng thái tức thời HIGH/LOW của đầu ra PWM.

Nguyên mẫu

Pwm_OutputStateType Pwm_GetOutputState(Pwm_ChannelType Channel);

Tham số

- Channel: Kênh PWM.

Luồng hoạt động

- Đọc mức pin hoặc suy luận từ CNT/CCR/Polarity (tùy triển khai).

Ví dụ thực tế

if (Pwm_GetOutputState(PWM_CH_LED) == PWM_HIGH) { // ... }

7. Pwm_EnableNotification

Mục đích
 Bật callback theo cạnh (RISING/FALLING/BOTH) cho kênh PWM.

Nguyên mẫu

void Pwm_EnableNotification(Pwm_ChannelType Channel, Pwm_EdgeNotificationType Edge);

Tham số

- Channel: Kênh PWM.

- Edge: Cạnh kích hoạt (RISING/FALLING/BOTH).

Luồng hoạt động

- Bật ngắt CCx, xoá cờ pending; ISR gọi callback.

Ví dụ thực tế
 Đếm sản phẩm theo cạnh lên của “marker” PWM:

Pwm_EnableNotification(PWM_CH_MARK, PWM_RISING_EDGE);

8. Pwm_DisableNotification

Mục đích
 Tắt callback của kênh PWM.

Nguyên mẫu

void Pwm_DisableNotification(Pwm_ChannelType Channel);

Tham số

- Channel: Kênh PWM.

Luồng hoạt động

- Tắt CCx interrupt; clear cờ nếu cần.

Ví dụ thực tế
 Dừng đếm khi băng chuyền tạm dừng:

Pwm_DisableNotification(PWM_CH_MARK);

9. Pwm_GetVersionInfo

Mục đích
 Lấy thông tin version của driver PWM.

Nguyên mẫu

void Pwm_GetVersionInfo(Std_VersionInfoType* versioninfo);

Tham số

- versioninfo: struct nhận version (major/minor/patch).

Luồng hoạt động

- Ghi version hiện tại vào struct.

Ví dụ thực tế

Std_VersionInfoType vi; Pwm_GetVersionInfo(&vi);

10. Pwm_SetPowerState

Mục đích
 Chuyển PWM sang trạng thái năng lượng mới (RUN/SLEEP).

Nguyên mẫu

Std_ReturnType Pwm_SetPowerState(Pwm_PowerStateType PowerState, Pwm_PowerStateRequestResultType* Result);

Tham số

- PowerState: RUN/SLEEP.

- Result: Kết quả yêu cầu chuyển trạng thái.

Luồng hoạt động

- Nếu đã Prepare và mọi kênh an toàn → chuyển trạng thái, cập nhật Result.

Ví dụ thực tế

Pwm_PowerStateRequestResultType r; Pwm_SetPowerState(PWM_SLEEP, &r);

Lưu ý

- Chỉ bật nếu dự án dùng quản lý năng lượng cho PWM.

11. Pwm_GetCurrentPowerState

Mục đích
 Lấy trạng thái năng lượng hiện tại của PWM.

Nguyên mẫu

Std_ReturnType Pwm_GetCurrentPowerState(Pwm_PowerStateType* PowerState);

Tham số

- PowerState: nơi nhận kết quả.

Luồng hoạt động

- Trả về trạng thái hiện tại (RUN/SLEEP).

Ví dụ thực tế

Pwm_PowerStateType cur; Pwm_GetCurrentPowerState(&cur);

12. Pwm_GetTargetPowerState

Mục đích
 Lấy trạng thái năng lượng mục tiêu (nếu đang chuyển).

Nguyên mẫu

Std_ReturnType Pwm_GetTargetPowerState(Pwm_PowerStateType* PowerState);

Tham số

- PowerState: nơi nhận target.

Luồng hoạt động

- Trả về target đã yêu cầu nhưng chưa hoàn tất.

Ví dụ thực tế

Pwm_PowerStateType target; Pwm_GetTargetPowerState(&target);

13. Pwm_PreparePowerState

Mục đích
 Chuẩn bị chuyển trạng thái năng lượng: dừng kênh, lưu cấu hình.

Nguyên mẫu

Std_ReturnType Pwm_PreparePowerState(Pwm_PowerStateType PowerState);

Tham số

- PowerState: trạng thái đích cần chuẩn bị.

Luồng hoạt động

- Đưa kênh về Idle, tắt notification, đảm bảo an toàn trước khi Pwm_SetPowerState.

Ví dụ thực tế

Pwm_PreparePowerState(PWM_SLEEP);

Bảng Mapping Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản

| Tên AUTOSAR | Kiểu dữ liệu SPL/C | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Pwm_ConfigType | struct cấu hình TIM/GPIO | Tổng cấu hình module |
| Pwm_ChannelType | uint8 / enum | Kênh (logic) → TIMx_CHy |
| Pwm_DutyCycleType | uint16 (0x0000..0x8000) | Thang duty 0–100% |
| Pwm_PeriodType | uint32 (ticks) | Giá trị ARR (chu kỳ) |
| Pwm_OutputStateType | enum {PWM_HIGH, PWM_LOW} | Trạng thái mức ra |
| Pwm_EdgeNotificationType | enum {RISING, FALLING, BOTH} | Cạnh callback |
| Pwm_PowerStateType | enum {RUN, SLEEP} | Quản lý năng lượng |
| Std_VersionInfoType | struct {major, minor, patch} | Thông tin version |

Khuyến nghị lập trình thực tế cho PWM STM32 (SPL, chuẩn AUTOSAR)

- Tách file mapping kênh & cấu hình
 Định nghĩa bảng ChannelID → TIMx_CHy + GPIO trong Pwm_Cfg.h/.c để nhất quán giữa MCAL/ECUA.

- Tính tần số & duty bằng ARR/PSC/CCR
 f_pwm = f_tim / ((PSC+1)*(ARR+1)); CCR = (ARR * Duty16) >> 15.
 Bật preload ARR/CCR để commit ở UEV, tránh glitch.

- Chọn mode & polarity phù hợp tải
 PWM1 (non‑inverting) hoặc PWM2 (inverting); chọn Idle đúng mạch công suất.

- TIM1 cho nửa cầu/điều khiển công suất
 Dùng TIM1 + BDTR để có dead‑time, bật MOE khi cần CHxN.

- Notification khi cần đồng bộ
 Dùng CCx interrupt để đồng bộ với ADC/logic ngoài; nhớ xoá cờ trong ISR.

Ví dụ tổng hợp

- LED dimmer 1 kHz (TIM2_CH2 → PA1), duty đổi theo bảng gamma:

Pwm_Init(&cfg_led_1khz); for (uint16_t d = 0; d <= 0x8000; d += 0x0200) { Pwm_SetDutyCycle(PWM_CH_LED, d); delay_ms(2); }

- Servo 50 Hz (TIM3_CH1 → PA6), xung 1–2 ms:

Pwm_SetPeriodAndDuty(PWM_CH_SERVO, ticks_20ms, duty16_from_us(1500));

- Nửa cầu có dead‑time (TIM1 CH1/CH1N):

// Đã cấu hình BDTR + MOE trong init; khi cần dừng an toàn Pwm_SetOutputToIdle(PWM_CH_HALFBR);