# I/O Hardware Abstraction - IoHwAb) trong AUTOSAR

## 1. IoHwAb là gì, nằm ở đâu và vì sao cần thiết?

### 1.1. Định nghĩa

## IoHwAb (I/O Hardware Abstraction) là một module phần mềm nằm trong ECU Abstraction Layer của kiến trúc AUTOSAR Classic. Nhiệm vụ của nó là cung cấp một giao diện chung để đọc, ghi và điều khiển tất cả các tín hiệu ngõ vào / ngõ ra (I/O) của ECU—kể cả digital, analog hay PWM—mà không phụ thuộc vào cách thức phần cứng cụ thể được triển khai.

### 1.2. Vị trí trong kiến trúc phần mềm

## Trên MCAL: có các driver chuyên biệt của vi điều khiển (ví dụ: Dio_ReadChannel(), Adc_ReadGroup(), Pwm_SetDutyCycle()).

## Dưới IoHwAb: MCAL chịu trách nhiệm thao tác thực sự với thanh ghi, còn IoHwAb chỉ “gói” lại các driver này bằng API nhất quán.

## Trên IoHwAb: ứng dụng SWC không cần biết chân nào, thanh ghi nào mà chỉ gọi IoHwAb_ReadButton(), IoHwAb_SetLed(), IoHwAb_GetTemperature()…

#### Ví dụ minh hoạ “Không dùng IoHwAb”

// Đọc nút trên PA0 rồi bật PC13 nếu nhấn void while(1) { if ((GPIOA->IDR & (1<<0)) == 0) {// đọc trực tiếp IDR GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR13;// kéo PC13 xuống (LED on) } else { GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BS13;// đẩy PC13 lên (LED off) } }

## Ứng dụng thao tác thẳng thanh ghi, khó bảo trì, phải sửa code nếu chuyển chân hoặc MCU khác.

#### Ví dụ minh hoạ “Có IoHwAb”

// Định nghĩa macro cho các kênh I/O #define BUTTON1 1 #define LED1 1 #define BUTTON_PRESSED 0 // do nút pull-up, nhấn trả về 0 #define LED_STATE_ON 1 #define LED_STATE_OFF 0 int main(void) { IoHwAb_Init(); // Khởi tạo IoHwAb (bao gồm cấu hình chân) while (1) { // Đọc trạng thái nút bằng macro uint8_t pressed = IoHwAb_ReadButton(BUTTON1); if (pressed == BUTTON_PRESSED) { // Truyền trạng thái ON bằng macro IoHwAb_SetLed(LED1, LED_STATE_ON); } else { IoHwAb_SetLed(LED1, LED_STATE_OFF); } // Thêm delay nếu cần delay_ms(50); } }

### 1.4. Lợi ích chính

## Tách biệt phần cứng / phần mềm

## Tái sử dụng và di động: SWC không đổi khi chuyển MCU hoặc board

## Tập trung cấu hình: IO mapping, scale ADC, xử lý error, debounce…

## Giảm phức tạp cho ứng dụng: SWC chỉ quan tâm business logic, không quản lý thanh ghi

## 2. Các API chính của IoHwAb: Hướng dẫn sử dụng chi tiết

## Module IoHwAb cung cấp một tập hợp API chuẩn để khởi tạo, vận hành và truy xuất các tín hiệu I/O. Dưới đây là danh sách các hàm public (tiền tố IoHwAb_), cùng prototype, mô tả chức năng, và ví dụ minh hoạ từng hàm.

### 2.1 Khởi tạo module

#### 2.1.1 IoHwAb_Init<Init_Id>

void IoHwAb_Init<Init_Id>( const IoHwAb<Init_Id>_ConfigType* ConfigPtr );

## Mô tả: Khởi tạo toàn bộ hoặc một phần IoHwAb instance được đánh dấu bằng <Init_Id>. Chức năng:

## Thiết lập cấu hình I/O (mapping chân, độ phân giải ADC, duty-cycle PWM…)

## Đặt trạng thái ban đầu (ví dụ: tất cả output tắt, buffers value = 0)

## Nếu module hỗ trợ nhiều instance, <Init_Id> cho biết khối nào đang được khởi tạo

## Yêu cầu: Tham số ConfigPtr hiện không dùng, phải truyền NULL_PTR .

## Reentrancy: Non-Reentrant

## Ví dụ (khi chỉ có một instance, dùng Init_Id = 0):

// IoHwAb_ConfigType có thể được định nghĩa trong IoHwAb_Cfg.h #define IOHWAB_INSTANCE_0 0 int main(void) { // Truyền NULL_PTR theo chuẩn AUTOSAR IoHwAb_Init0(NULL_PTR); // ... }

### 2.2 Thông tin phiên bản

#### 2.2.1 IoHwAb_GetVersionInfo

void IoHwAb_GetVersionInfo( Std_VersionInfoType* versioninfo );

## Mô tả: Trả về thông tin phiên bản của module (vendor ID, module ID, sw major/minor/patch).

## Tham số:

## versioninfo – con trỏ đến Std_VersionInfoType để nhận dữ liệu.

## Reentrancy: Reentrant .

## Ví dụ:

Std_VersionInfoType vi; IoHwAb_GetVersionInfo(&vi); // Bây giờ vi.sw_major_version, vi.sw_minor_version... có giá trị

### 2.3 Vòng lặp xử lý nền

#### 2.3.1 IoHwAb_MainFunction

void IoHwAb_MainFunction(void);

## Mô tả: Được gọi định kỳ (OS task hoặc vòng while(1) trong main) để:

## Thực thi background jobs (ví dụ khởi conversion ADC, đọc multi-channel DIO, update internal buffers)

## Đảm bảo dữ liệu luôn “fresh” khi SWC gọi API đọc .

## Tần suất gợi ý: 1–10 ms, tuỳ yêu cầu tín hiệu.

## Ví dụ:

// Tạo task hoặc trong main: while (1) { IoHwAb_MainFunction(); // đọc ADC, cập nhật giá trị digital... delay_ms(10); }

### 2.4 Đọc tín hiệu analog (ADC)

#### 2.4.1 IoHwAb_Adc_ReadSignal

Adc_ValueGroupType IoHwAb_Adc_ReadSignal( Adc_GroupType group, Adc_ChannelType channel, IoHwAb_StatusType* status );

## Mô tả: Trả về giá trị ADC (raw) hoặc sau khi scale sang đơn vị vật lý (tùy cài đặt).

## Cơ chế:

## Synchronous: gọi Adc_StartGroupConversion() & chờ Adc_ReadGroup()

## Asynchronous: dùng giá trị đã đo trong buffer (do IoHwAb_MainFunction hoặc callback IoHwAb_AdcNotification<group> cập nhật) .

## Tham số:

## group, channel – xác định kênh ADC theo cấu hình

## status – nhận trạng thái (OK, BUSY, TIMEOUT…)

## Ví dụ:

IoHwAb_StatusType st; Adc_ValueGroupType raw = IoHwAb_Adc_ReadSignal( TEMP_SENSOR_GROUP, TEMP_SENSOR_CHANNEL, &st); if (st == IOHWAB_OK) { float voltage = raw * ADC_STEP_VOLT; // nếu raw chưa scale }

### 2.5 Điều khiển tín hiệu PWM

#### 2.5.1 IoHwAb_SetPwmDuty

void IoHwAb_SetPwmDuty( Pwm_ChannelType channel, Pwm_PeriodType duty );

## Mô tả: Thiết lập duty cycle (0…100%) cho kênh PWM đã cấu hình. Bên trong gọi Pwm_SetDutyCycle() của MCAL.

## Ví dụ:

// Đặt 50% duty cho kênh PWM điều khiển quạt IoHwAb_SetPwmDuty(FAN_PWM_CHANNEL, 50);

#### 2.5.2 IoHwAb_Pwm_ConvertToPeriod (tuỳ dự án)

Pwm_PeriodType IoHwAb_Pwm_ConvertToPeriod( Pwm_NamedChannelsType channel, IoHwAb_FrequencyType freq );

## Mô tả: Chuyển tần số mong muốn thành period tương ứng với hardware, rồi có thể dùng với Pwm_SetPeriodAndDuty() .

### 2.6 Đọc/ghi tín hiệu digital (DIO)

#### 2.6.1 IoHwAb_Digital_ReadSignal

Std_ReturnType IoHwAb_Digital_ReadSignal( IoHwAb_SignalType id, boolean* value );

## Mô tả: Đọc mức logic (TRUE/FALSE) của tín hiệu số mang ID symbolic id. Bên trong gọi Dio_ReadChannel() hoặc Dio_ReadPort().

## Ví dụ:

boolean btn; if (IoHwAb_Digital_ReadSignal(BUTTON1, &btn) == E_OK && btn) { // nút nhấn }

#### 2.6.2 IoHwAb_Digital_WriteSignal

Std_ReturnType IoHwAb_Digital_WriteSignal( IoHwAb_SignalType id, boolean value );

## Mô tả: Ghi mức logic cho tín hiệu số id. Bên trong gọi Dio_WriteChannel().

## Ví dụ:

// Bật LED1 IoHwAb_Digital_WriteSignal(LED1, LED_STATE_ON);

### 2.7 Callback thông báo sự kiện hardware

## Các hàm callback này phải được MCAL driver cấu hình gọi khi xảy ra interrupt/event.

| ## Hàm | ## Khi nào MCAL gọi? |
| --- | --- |
| ## IoHwAb_AdcNotification<#groupID>() | ## Khi ADC conversion nhóm <groupID> hoàn tất . |
| ## IoHwAb_PwmNotification<#channel>() | ## Khi PWM input-capture hoặc cạnh edge PWM input xảy ra . |
| ## IoHwAb_IcuNotification<#channel>() | ## Khi input-capture (ICU) phát hiện edge trên <channel> . |
| ## IoHwAb_GptNotification<#channel>() | ## Khi GPT timer <channel> tràn hoặc hết giá trị . |
| ## IoHwAb_OcuNotification<#channel>() | ## Khi Output-Compare <channel> match value . |
| ## IoHwAb_Pwm_NotifyReadyForPowerState<#Mode>() | ## Khi PWM driver đã sẵn sàng cho power-state <Mode> . |
| ## IoHwAb_Adc_NotifyReadyForPowerState<#Mode>() | ## Khi ADC driver đã sẵn sàng cho power-state <Mode> . |

## Mô tả chung: Các callback không có tham số và void return. Bên trong, IoHwAb lưu kết quả/đánh dấu flag và kích hoạt RTE event cho SWC nếu cần.
2.8 Giao diện chẩn đoán với DCM

#### 2.8.1 IoHwAb_Dcm_<EcuSignalName>

void IoHwAb_Dcm_<EcuSignalName>( uint8 action, <EcuSignalDataType> signalValue );

## Mô tả: Cho phép DCM điều khiển hoặc khoá giá trị của tín hiệu ECU qua UDS IOControl:

## action = IOHWAB_RETURNCONTROLTOECU / IOHWAB_RESETTODEFAULT / IOHWAB_FREEZECURRENTSTATE / IOHWAB_SHORTTERMADJUSTMENT

## signalValue = giá trị mới (chỉ dùng khi action = SHORTTERMADJUSTMENT) .

#### 2.8.2 IoHwAb_Dcm_Read<EcuSignalName>

Std_ReturnType IoHwAb_Dcm_Read<EcuSignalName>( <EcuSignalDataType>* value );

## Mô tả: DCM đọc lại giá trị hiện tại của tín hiệu (ví dụ để xác nhận hay log).

## Quy tắc đặt tên & comment

## Tên hàm: IoHwAb_<Chức_năng>_<Signal|Group|Channel|Mode> hoặc template <Init_Id>, <groupID>, <channel>, <Mode>…

## File header: Tên file cần là IoHwAb_<ComponentName>_<reference>.h/.c .

## Comment: Dùng Doxygen-style:

/** * @brief Notification called when ADC group conversion completed. * @details Called by the ADC driver interrupt; updates internal buffer and triggers RTE event. * @note Non-reentrant, executing in interrupt context. */ void IoHwAb_AdcNotification0(void);

## Macro ID: Dùng IOHWAB_<SignalName>_ID, IOHWAB_<Init_Id>_CONFIG, v.v. để ánh xạ tham số.

## 3. Cách IoHwAb phối hợp với các module MCAL: DIO, ADC, PWM, Port

## Theo bảng 5.1.2 trong tài liệu AUTOSAR, IoHwAb “gọi API của tất cả các driver MCAL” (ADC, DIO, PWM, Port, …) để thực thi thao tác I/O thực tế trên phần cứng, và chỉ “nhận notification” từ một số driver có khả năng interrupt (ví dụ ADC, PWM) . Phần này sẽ đi sâu vào từng loại ngoại vi, với ví dụ hiện thực trong IoHwAb.c và cách sử dụng trong main.c.

### 3.1 Digital I/O (DIO)

#### 3.1.1 Cách phối hợp

## Đọc input

## IoHwAb gọi Dio_ReadChannel(channelId) hoặc Dio_ReadPort(portId) để lấy mức HIGH/LOW.

## Có thể thực hiện debounce hoặc voting trước khi trả kết quả.

## Ghi output

## IoHwAb gọi Dio_WriteChannel(channelId, level) để xuất mức.

## Có thể bổ sung read-back: sau khi ghi, gọi lại Dio_ReadChannel để xác nhận, và báo lỗi qua DEM nếu không khớp.

#### 3.1.2 Ví dụ triển khai

// IoHwAb_Digital.h typedef enum { IOHWAB_SIG_BUTTON1, IOHWAB_SIG_LED1, IOHWAB_SIG_COUNT } IoHwAb_SignalType; // IoHwAb_Digital.c Std_ReturnType IoHwAb_Digital_ReadSignal( IoHwAb_SignalType id, boolean* value) { switch(id) { case IOHWAB_SIG_BUTTON1: // Nút pull-up: nhấn = LOW *value = Dio_ReadChannel(DIO_CHANNEL_BUTTON1); // Debounce đơn giản 5 lần liền for (int i = 0; i < 5; i++) { if (Dio_ReadChannel(DIO_CHANNEL_BUTTON1) != *value) { *value = FALSE; // không ổn định => giả sử không nhấn break; } } return E_OK; default: return E_NOT_OK; } } Std_ReturnType IoHwAb_Digital_WriteSignal( IoHwAb_SignalType id, boolean value) { Std_ReturnType err = E_OK; switch(id) { case IOHWAB_SIG_LED1: Dio_WriteChannel(DIO_CHANNEL_LED1, value); // Read-back kiểm tra if (Dio_ReadChannel(DIO_CHANNEL_LED1) != value) { err = E_NOT_OK; } return err; default: return E_NOT_OK; } }

#### 3.1.3 Cách gọi trong main.c

int main(void) { IoHwAb_Init0(NULL_PTR); while (1) { boolean pressed; if (IoHwAb_Digital_ReadSignal(IOHWAB_SIG_BUTTON1, &pressed) == E_OK && pressed == STD_LOW) { // Nhấn nút → bật LED IoHwAb_Digital_WriteSignal(IOHWAB_SIG_LED1, STD_HIGH); } else { IoHwAb_Digital_WriteSignal(IOHWAB_SIG_LED1, STD_LOW); } delay_ms(50); } }

### 3.2 Analog Input (ADC)

#### 3.2.1 Cách phối hợp

## Chủ động đo liên tục (Background)

## Trong IoHwAb_MainFunction(), gọi định kỳ:

Adc_StartGroupConversion(TEMP_GROUP); if (Adc_GetGroupStatus(TEMP_GROUP) == ADC_STREAM_COMPLETED) { Adc_ReadGroup(TEMP_GROUP, &adcBuffer); // Scale sang °C: ví dụ 10mV/°C, Vref=3.3V, 12-bit ADC tempValue = (adcBuffer * 3300U / 4095U) / 10U; }

## On-demand

## Khi SWC hoặc IoHwAb_GetTemperature() gọi, kích hoạt conversion, bật notification

## Callback IoHwAb_AdcNotification0() (do MCAL gọi) sẽ lưu kết quả và đặt cờ sẵn sàng

#### 3.2.2 Ví dụ triển khai

// Trong IoHwAb.c static Adc_ValueGroupType adcBuffer; static uint16_t tempValue; static boolean tempReady = FALSE; /* Called every 10 ms from main or OS task */ void IoHwAb_MainFunction(void) { Adc_StartGroupConversion(TEMP_ADC_GROUP); if (Adc_GetGroupStatus(TEMP_ADC_GROUP) == ADC_STREAM_COMPLETED) { Adc_ReadGroup(TEMP_ADC_GROUP, &adcBuffer); // Scale: mỗi bit ~0.8 mV, sensor 10 mV/°C tempValue = (adcBuffer * 800U) / 10U; tempReady = TRUE; } } /* API trả về nhiệt độ (°C) */ uint16_t IoHwAb_GetTemperature(IoHwAb_StatusType* status) { if (tempReady) { *status = IOHWAB_STATUS_OK; tempReady = FALSE; // Clear flag return tempValue; } *status = IOHWAB_STATUS_BUSY; return 0; } /* Callback MCU gọi khi ADC hoàn thành (on-demand) */ void IoHwAb_AdcNotification0(void) { Adc_ReadGroup(TEMP_ADC_GROUP, &adcBuffer); tempValue = (adcBuffer * 800U) / 10U; tempReady = TRUE; }

#### 3.2.3 Sử dụng trong main.c

int main(void) { IoHwAb_Init0(NULL_PTR); while (1) { IoHwAb_MainFunction(); // cập nhật nhiệt độ IoHwAb_StatusType st; uint16_t T = IoHwAb_GetTemperature(&st); if (st == IOHWAB_STATUS_OK) { // Xử lý giá trị T... } delay_ms(50); } }

### 3.3 PWM Output

#### 3.3.1 Cách phối hợp

## Gọi Pwm_SetDutyCycle(channel, duty) để cập nhật duty cycle (0…100%).

## Nếu cần thay đổi tần số, gọi Pwm_SetPeriodAndDuty(channel, period, duty) hoặc tính period = clkTimer / freq trong IoHwAb.

## Có thể giả lập PWM bằng DIO+GPT nếu phần cứng thiếu kênh .

#### 3.3.2 Ví dụ triển khai

// IoHwAb_PWM.c void IoHwAb_SetPwmDuty(Pwm_ChannelType channel, uint16_t duty) { // Giả sử duty tính theo phần trăm Pwm_SetDutyCycle(channel, duty); } uint16_t IoHwAb_Pwm_ConvertToPeriod( Pwm_ChannelType channel, uint32_t freqHz) { // Giả sử MCU chạy 72 MHz, prescaler=72 → 1 MHz timer const uint32_t timerClk = 1000000U; return (uint16_t)(timerClk / freqHz); } // Callback khi PWM driver sẵn sàng cho power-state void IoHwAb_Pwm_NotifyReadyForPowerState0(void) { // Tắt PWM hoặc đưa vào sleep-safe output }

#### 3.3.3 Cách gọi trong main.c

int main(void) { IoHwAb_Init0(NULL_PTR); // Muốn quạt chạy 1 kHz, 50% duty uint16_t period = IoHwAb_Pwm_ConvertToPeriod(FAN_PWM_CH, 1000); Pwm_SetPeriodAndDuty(FAN_PWM_CH, period, 50); // Hoặc trực tiếp: IoHwAb_SetPwmDuty(FAN_PWM_CH, 50); while (1) { // Thay đổi duty tuỳ nhiệt độ hay yêu cầu delay_ms(100); } }

### 3.4 Port Configuration

#### 3.4.1 Cách phối hợp

## Port driver cấu hình hướng (IN/OUT), chức năng (GPIO, ADC, PWM…) và pull-up/down cho mỗi pin khi khởi tạo.

## IoHwAb tin cậy cấu hình này và không tái cấu hình trừ khi có yêu cầu đặc biệt (ví dụ đổi chân từ ADC sang DIO).

#### 3.4.2 Ví dụ khởi tạo chân trong IoHwAb_Init

## Dưới đây là một ví dụ hoàn chỉnh về cách bạn cấu hình và khởi tạo tất cả các chân I/O (GPIO, ADC, PWM) trong thân hàm IoHwAb_Init, sử dụng cấu hình tổng hợp truyền vào qua tham số cfg:

#include "IoHwAb.h" #include "Port.h" #include "Adc.h" #include "Pwm.h" void IoHwAb_Init(const IoHwAb_ConfigType* cfg) { /* 1) Kiểm tra tham số */ if (cfg == NULL_PTR) { return; /* theo SWS_IoHwAb_00158, cfg phải là NULL_PTR nếu không dùng */ } /* 2) Khởi tạo Port: * - Cấu hình tất cả chân I/O theo Port_ConfigType * - Port_ConfigType chứa: * + PinConfigs: con trỏ tới mảng Port_PinConfigType[] * + PinCount: số lượng phần tử trong mảng */ Port_Init(cfg->portConfig); /* 3) Khởi tạo ADC driver để đọc tín hiệu analog */ Adc_Init(cfg->adcConfig); /* 4) Khởi tạo PWM driver để xuất tín hiệu PWM */ Pwm_Init(cfg->pwmConfig);}

##### Chi tiết về cấu trúc Port_ConfigType

typedef struct { const Port_PinConfigType* PinConfigs; /* Mảng cấu hình từng pin */ uint32 PinCount; /* Số pin cần cấu hình */ } Port_ConfigType;

##### Ví dụ định nghĩa trong file cấu hình (IoHwAb_Cfg.c)

static const Port_PinConfigType HwAb_Pins[] = { /* PA0: DIO_OUT, thay đổi được, default HIGH, no pull */ { PORT_ID_A, 0, PORT_PIN_MODE_DIO, PORT_PIN_OUT, TRUE, PORT_PIN_LEVEL_HIGH, PORT_PIN_PULL_NONE, TRUE }, /* PA1: DIO_IN, cố định, pull-up */ { PORT_ID_A, 1, PORT_PIN_MODE_DIO, PORT_PIN_IN, FALSE,PORT_PIN_LEVEL_LOW, PORT_PIN_PULL_UP, FALSE }, /* PB0: DIO_OUT, cố định, default LOW, no pull */ { PORT_ID_B, 0, PORT_PIN_MODE_DIO, PORT_PIN_OUT, FALSE,PORT_PIN_LEVEL_LOW, PORT_PIN_PULL_NONE, FALSE }, /* PC13: DIO_IN, thay đổi mode runtime, pull-down */ { PORT_ID_C,13, PORT_PIN_MODE_DIO, PORT_PIN_IN, TRUE, PORT_PIN_LEVEL_LOW, PORT_PIN_PULL_DOWN, TRUE } }; const Port_ConfigType HwAb_PortCfg = { .PinConfigs = HwAb_Pins, .PinCount = sizeof(HwAb_Pins) / sizeof(HwAb_Pins[0]) };

## và cấu hình tổng hợp cho IoHwAb:

const IoHwAb_ConfigType IoHwAb_Config = { .portConfig = &HwAb_PortCfg, .adcConfig = &IoHwAb0_AdcConfig, .pwmConfig = &IoHwAb0_PwmConfig };

## Cuối cùng, trong main.c hoặc giai đoạn startup, bạn gọi:

IoHwAb_Init0(&IoHwAb_Config);

## 4. Ví dụ minh họa: Kết hợp IoHwAb với MCAL trong ứng dụng (gọi IoHwAb trong main.c)

Bài toán: Đọc giá trị nhiệt độ từ cảm biến analog (ADC) và điều khiển bộ gia nhiệt (heater) qua tín hiệu PWM để giữ nhiệt độ trong khoảng mong muốn.

### 4.1 Sơ đồ khối tổng quan

flowchart LR A[Cảm biến nhiệt độ] -->¦Analog¦ B[ADC (MCAL)] B -->¦Adc_ReadGroup¦ C[IoHwAb] C -->¦IoHwAb_GetTemperature()¦ D[SWC Điều khiển nhiệt độ] D -->¦tính toán duty¦ C C -->¦Pwm_SetDutyCycle¦ E[PWM (MCAL)] E -->¦PWM wave¦ F[Bộ gia nhiệt]

- SWC Điều khiển nhiệt độ (hoặc main.c trong demo nhỏ) gọi IoHwAb để

  - Lấy nhiệt độ (°C) qua IoHwAb_GetTemperature()

  - Đặt công suất heater (% duty) qua IoHwAb_SetHeaterPower(duty)

- IoHwAb ẩn giấu chi tiết:

  - Chuyển đổi ADC raw → °C (scale)

  - Gọi MCAL ADC / PWM driver

  - Quản lý buffer, flag sẵn sàng

### 4.2 Các hàm chính trong IoHwAb.c

// IoHwAb.h #ifndef IOHWAB_H #define IOHWAB_H #include "Std_Types.h" #include "IoHwAb_Cfg.h" /* Khởi tạo IoHwAb */ void IoHwAb_Init(const IoHwAb_ConfigType* cfg); /* Hàm nền, phải gọi định kỳ */ void IoHwAb_MainFunction(void); /* API lấy nhiệt độ (°C) */ Std_ReturnType IoHwAb_GetTemperature(uint16* temperature); /* API đặt công suất heater (%) */ Std_ReturnType IoHwAb_SetHeaterPower(uint8 percent); #endif

// IoHwAb.c #include "IoHwAb.h" #include "Port.h" #include "Adc.h" #include "Pwm.h" /* Internal buffer và flag */ static uint16 gTemperatureRaw; static uint16 gTemperatureC; static boolean gTempReady = FALSE; /** * @brief Initialize IoHwAb: cấu hình chân, init MCAL */ void IoHwAb_Init(const IoHwAb_ConfigType* cfg) { if (cfg == NULL_PTR) { return; } /* 1) Cấu hình chân I/O */ Port_Init(cfg->portConfig); /* 2) Khởi tạo ADC & PWM driver */ Adc_Init(cfg->adcConfig); Pwm_Init(cfg->pwmConfig); /* Bật notification cho ADC nhóm cảm biến */ Adc_EnableNotification(TEMP_ADC_GROUP); } /** * @brief Phương thức nền, gọi định kỳ (task hay vòng while) */ void IoHwAb_MainFunction(void) { /* Nếu chưa có conversion đang chạy, khởi chuyển đổi */ if (Adc_GetGroupStatus(TEMP_ADC_GROUP) == ADC_IDLE) { Adc_StartGroupConversion(TEMP_ADC_GROUP); } /* Khi conversion hoàn tất sẽ có callback cập nhật buffer */ } /** * @brief Callback MCAL ADC gọi khi conversion xong */ void IoHwAb_AdcNotification(void) { Adc_ReadGroup(TEMP_ADC_GROUP, &gTemperatureRaw); /* Scale raw → °C (VD: 12-bit, Vref=3.3V, 10mV/°C) */ gTemperatureC = (uint16)((gTemperatureRaw * 3300U / 4095U) / 10U); gTempReady = TRUE; } /** * @brief SWC gọi để lấy nhiệt độ */ Std_ReturnType IoHwAb_GetTemperature(uint16* temperature) { if (gTempReady == TRUE) { *temperature = gTemperatureC; gTempReady = FALSE; return E_OK; } return E_NOT_OK; /* Dữ liệu chưa sẵn sàng */ } /** * @brief SWC gọi để đặt công suất heater (0-100%) */ Std_ReturnType IoHwAb_SetHeaterPower(uint8 percent) { if (percent > 100U) { return E_NOT_OK; } /* Quy đổi % → duty ticks của PWM */ uint16 maxDuty = Pwm_GetPeriod(HEATER_PWM_CHANNEL); uint16 duty = (uint16)((percent * maxDuty) / 100U); Pwm_SetDutyCycle(HEATER_PWM_CHANNEL, duty); return E_OK; }

### 4.3 Cấu hình (IoHwAb_Cfg.c/h)

// IoHwAb_Cfg.h #ifndef IOHWAB_CFG_H #define IOHWAB_CFG_H #include "Port.h" #include "Adc.h" #include "Pwm.h" /* Định nghĩa ADC group và PWM channel */ #define TEMP_ADC_GROUP 0 #define HEATER_PWM_CHANNEL 1 /* Port pin cấu hình */ extern const Port_PinConfigType HwAb_Pins[]; extern const Port_ConfigType HwAb_PortCfg; extern const Adc_ConfigType HwAb_AdcCfg; extern const Pwm_ConfigType HwAb_PwmCfg; /* Cấu trúc tổng quát */ typedef struct { const Port_ConfigType* portConfig; const Adc_ConfigType* adcConfig; const Pwm_ConfigType* pwmConfig; } IoHwAb_ConfigType; /* Instance config */ extern const IoHwAb_ConfigType IoHwAb_Config; #endif // IoHwAb_Cfg.c #include "IoHwAb_Cfg.h" /* Port pins */ const Port_PinConfigType HwAb_Pins[] = { /* PA1: ADC input */ {PORT_ID_A, 1, PORT_PIN_MODE_ADC, PORT_PIN_IN, FALSE, 0, PORT_PIN_PULL_NONE, FALSE}, /* PA8: PWM output (TIM1_CH1) */ {PORT_ID_A, 8, PORT_PIN_MODE_AF_PUSH_PULL, PORT_PIN_OUT, FALSE, PORT_PIN_LEVEL_LOW, PORT_PIN_PULL_NONE, FALSE}, }; /* Port config */ const Port_ConfigType HwAb_PortCfg = { .PinConfigs = HwAb_Pins, .PinCount = sizeof(HwAb_Pins)/sizeof(HwAb_Pins[0]) }; /* ADC config (tool-generated) */ const Adc_ConfigType HwAb_AdcCfg = { /* .Groups[0] => TEMP_ADC_GROUP, ... */ }; /* PWM config (tool-generated) */ const Pwm_ConfigType HwAb_PwmCfg = { /* .Channels[1] => HEATER_PWM_CHANNEL, period, polarity... */ }; /* Tổng hợp IoHwAb config */ const IoHwAb_ConfigType IoHwAb_Config = { .portConfig = &HwAb_PortCfg, .adcConfig = &HwAb_AdcCfg, .pwmConfig = &HwAb_PwmCfg };

### 4.4 Gọi IoHwAb trong main.c

#include "Std_Types.h" #include "IoHwAb.h" #include "IoHwAb_Cfg.h" int main(void) { /* 1) Khởi tạo IoHwAb (Port, ADC, PWM) */ IoHwAb_Init(&IoHwAb_Config); /* 2) Vòng lặp nền hoặc OS task (10 ms) */ while (1) { IoHwAb_MainFunction(); /* 3) Định kỳ đọc và xử lý (100 ms) */ static uint32 tick = 0; if (++tick >= 10) { tick = 0; uint16 tempC; if (IoHwAb_GetTemperature(&tempC) == E_OK) { /* So sánh với mục tiêu 80°C */ if (tempC < 80U) { IoHwAb_SetHeaterPower(50U); // 50% duty } else { IoHwAb_SetHeaterPower(0U); // tắt heater } } } delay_ms(1); } return 0; }

### 4.5 Giải thích step-by-step

- Khởi tạo hệ thống

  - IoHwAb_Init(&IoHwAb_Config)

    - Cấu hình chân PA1 (ADC) và PA8 (PWM) qua Port_Init

    - Gọi Adc_Init/Pwm_Init để driver MCAL sẵn sàng

    - Bật notification cho ADC group

- Vòng lặp nền

  - IoHwAb_MainFunction()

    - Nếu ADC idle, gọi Adc_StartGroupConversion

    - Khi xong, MCAL gọi callback IoHwAb_AdcNotification để cập nhật giá trị

- Đọc giá trị nhiệt độ

  - IoHwAb_GetTemperature(&tempC)

    - Nếu flag gTempReady = TRUE, trả về tempC rồi clear flag

- Điều khiển heater

  - IoHwAb_SetHeaterPower(percent)

    - Tính duty = percent / 100 * period

    - Gọi Pwm_SetDutyCycle trên channel

- Lặp lại

  - Cứ mỗi 1 ms lặp nền, mỗi 100 ms đọc & điều khiển một lần